Приложение № 1

к документации о закупке

Описание предмета закупки

1.Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка радиоэлектронной продукции для нужд ГАУ НСО «Арена» (далее – Товар).

Поставка Товара включает в себя:

- комплектование, погрузку и доставку Товара до места поставки;

- разгрузку Товара в месте поставки (включая перемещение до места складирования).

1.2. Срок поставки: в течение 150 дней с момента подписания договора.

1.3. Место поставки товара: «Многофункциональная ледовая арена» по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, 160.

2. Порядок поставки Товара

2.1. Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

3. Требования к сопроводительным документам

3.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:

- счет, счет-фактуру (при необходимости);

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;

- акт приема-передачи;

- сервисный паспорт (книжку) (при наличии);

- технический паспорт (при наличии);

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты соответствия (при наличии);

- иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством.

3.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.

3.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к качеству Товара

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.

5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать действующему законодательству, стандартам, применяемым заводом-изготовителем и настоящему Договору.

6.2. На Товар установлена гарантия производителя не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА:

1. Усилитель распределитель сигнала. Количество к поставке 2 штуки.

Предназначен для усиления и распределения независимых каналов 12G/3G/HD/SD SDI, ASI сигналов в одном корпусе.

| Входы/выходы SDI/ASI |  |
| --- | --- |
| Поддерживаемые стандарты | SMPTE ST-2082 (12G) SMPTE ST-2081 (6G) SMPTE 424M (3G), SMPTE 292 (HDSDI), SMPTE 259M (SDI), DVB-ASI |
| Количество каналов | Один |
| Количество выходов по каждому каналу | Четыре |
| Восстановление тактовой по каждому каналу | Да |
| Входное/выходное сопротивление, разъём | 75 Ом, BNC |
| Размах по выходу | (800+/-80) mV |
| Время нарастания и спада | 36 ps - номинал для 12G/6G, 120 ps - номинал для 3G/HD, 700 ps - номинал для SD |
| Автоматическая коррекция кабеля по каждому входу: 12G 3G HD SD, ASI | до 50 м (для кабеля 1694A или аналогичного) до 150 м до 250 м до 500 м |
| Технические характеристики |  |
| Потребляемая мощность | 5В-17В |
| Питание | не более 3.0 Вт |
| Адаптер питания | 12В, 1A |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 45°С |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | не более 105х34х100 мм |
| Масса (с адаптером питания) | не более 1,0 кг |
| Индикация наличия сигнала на каждом электрическом входе | Да |
| Индикация наличия питания | Да |

2. Преобразователь сигнала 2-х канальный. Количество к поставке 4 штуки.

Преобразователь 2-х канальный сигналов предназначен для конвертации сигнала 3G/HD/SD SDI в HDMI без изменения формата.

| Вход 3G/HD/SD SDI INPUT A/B |  |
| --- | --- |
| Поддерживаемые стандарты | SMPTE 259M (SDI): 625i/50; 525i/59.94. SMPTE 292M (HDSDI): 1080i/50; 1080i/59. 94; 1080i/60; 1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29. 97; 1080p/30; 720p/50 ; 720p/59. 94; 720p/60. SMPTE 424M/ SMPTE 425M: (3G Level A 4:2:2): 1080p/50; 1080p/59. 94; 1080p/60. |
| Разъемы | BNC |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Автоматическая коррекция кабеля | 3G - до 120 м (для кабеля Belden 1694a); HD - до 140 м (для кабеля Belden 1694a); SD - до 400 м (для кабеля Belden 1694a). |
| Выход SDI OUT A/B |  |
| Количество возможных выходов | 1, после схемы восстановления тактовой частоты (Recloking) |
| Разъёмы | BNC |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Стандарт | соответствует входному |
| Выходное затухание несогласованности | не менее 12 дБ до 1.5 ГГц |
| Размах | 800мВ±10% |
| Джиттер | менее 0.2UI (единичного интервала) |
| Выход HDMI OUT A/B |  |
| Поддерживаемые стандарты | соответствует входному |
| Разъем | HDMI |
| Технические характеристики |  |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Питание | 9 – 17 В |
| Адаптер питания | 12В, 1A |
| Диапазон рабочих температур | от 5 до 45°С |
| Время непрерывной работы | не менее 24 часа |
| Габаритные размеры | не более 100x105x33,5 мм |
| Масса | не более 0,5 кг |
| Два канала в одном блоке | Да |
| Индикация потери сигнала на входе SDI IN | Да |
| Автоматическое определение стандарта входного сигнала SDI | Да |
| Извлечение звуковых данных из двух групп входного сигнала SDI | Да |

3. Преобразователь сигнала интерфейса. Количество к поставке 4 штуки.

Предназначен для преобразования сигналов входного интерфейса HDMI2.0 в сигналы выходного интерфейса SDI.

Для конфигурирования преобразователей используется USB интерфейс.

| Вход HDMI2.0 |  |
| --- | --- |
| Поддерживаемые видеостандарты | SMPTE 292M (HD) : 720p24/23.976, 720p25, 720p30/29.97, 720p/50, 720p60/59. 94, 1080p24/23.98, 1080p/25, 1080p30/29. 97, 1080i50, 1080i60/59. 94 SMPTE 424M/ SMPTE 425M (3G): 1080p/50, 1080p/59. 94, 1080p/60. SMPTE ST-2081 (6G): 2160p24/23.976, 2160p25, 2160p30/29.97. SMPTE ST-2082 (12G): 2160p50, 2160p60/59.94. |
| Технические характеристики |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | не более 100x105x33.5 мм |
| Входы | 1 x HDMI |
| Выход | 2 х SDI |
| Внешнее аудио | Аналог аудио, разъем DHS-15F AES/EBU, разъем DHS-15F |

4. Базовый модуль оптического преобразования ТИП 1. Количество к поставке 5 штук.

Предназначен для передачи двух каналов 3G/HD/SD SDI, ASI сигналов в двух направлениях по оптоволоконной линии.

Для приема SDI предназначены четыре BNC разъема и соответствующие им два SFP слота. Двум разъемам BNC соответствует один слот SFP. В зависимости от устанавливаемого типа SFP, устройство настраивает электрические SDI интерфейсы, конфигурируя каждый BNC разъем как вход либо выход. Каждый BNC разъем имеет двухцветный светодиод, указывающий на направление работы разъема. Если BNC разъем является входом, то светодиод светится зеленым цветом, если выходом-красным.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | не более 160х100х30 мм |
| Потребляемая мощность | не более 4.5 Вт |
| Питание | 5В-17В |

5. Базовый модуль оптического преобразования ТИП 2. Количество к поставке 5 штук.

Предназначен для передачи двух каналов 3G/HD/SD SDI, ASI сигналов в двух направлениях по оптоволоконной линии.

Для передачи SDI предназначены четыре BNC разъема и соответствующие им два SFP слота. Двум разъемам BNC соответствует один слот SFP. В зависимости от устанавливаемого типа SFP, устройство настраивает электрические SDI интерфейсы, конфигурируя каждый BNC разъем как вход либо выход. Каждый BNC разъем имеет двухцветный светодиод, указывающий на направление работы разъема. Если BNC разъем является входом, то светодиод светится зеленым цветом, если выходом-красным.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | не более 160х100х30 мм |
| Потребляемая мощность | не более 4.5 Вт |
| Питание | 5В-17В |

6. Трансивер одноволоконный. Количество к поставке по 5 штук каждого типа трансивера.

SFP трансивер предназначен для установки в базовый модуль оптического преобразования п.4-5 данного Описания предмета закупки.

| 1 | SFP трансивер одноволоконный (ТИП 1) Тип лазера: FP, Длина волны, нм: 1310, Мощность передатчика Tx, дБм: (-5)÷0, Чувствительность приемника Rx, дБм: (-3)÷(-18) | Работают в паре |
| --- | --- | --- |
| 2 | SFP трансивер одноволоконный (ТИП-2) Тип лазера: DFB, Длина волны, нм: 1550, Мощность передатчика Tx, дБм: (-5)÷0 дБм, Чувствительность приемника Rx, дБм: (-3)÷(-18) |  |

# 7. Монитор-рекордер

| Общие характеристики: |  |
| --- | --- |
| Вес (без батарей и медианосителя), не более | 750 г |
| Габариты, не более | 215×130×45 мм |
| Монтажные точки | Монтажные точки под винт 1/4-20: 1х сверху; 1х снизу |
| Питание: |  |
| Рабочее питание | 10 — 33W |
| Совместимые батареи | NP-F серии и совместимое с ними вспомогательное оборудование |
| Входное напряжение(батареи) | От 6.2V до 16.8V |
| Время работы батареи | 5200mAh — до 1,5 часов (мониторинг & запись 4K 30p) 7800mAh — до 3 часов (мониторинг & запись 4K 30p) |
| DC In | 1 x DC in (6.2 — 16.8V) |
| Тачскрин: |  |
| Диагональ, не менее | 7,2″ |
| Разрешение, не менее | 1920×1200 |
| PPI | 325 |
| Соотношение сторон | 16:9 native |
| Цветовая гамма | до Wide color gamut (105% DCI-P3) |
| Поддержка LUT | 3D LUT (.cube format) |
| Технологии | Dynamic AtomHDR zoned backlight IPS LCD |
| Видеовход/ Сквозной выход: |  |
| HDMI | HDMI 1 x HDMI (2.0) |
| SDI | Quad Link 4 x 3G/6G SDI*, 4 x 3G-SDI, 2×12G single link SDI |
| Сигнал | Некомрессированный настоящий 10-бит или 8-бит 422 (в зависимости от камеры) |
| Genlock | Прием и передача Genlock сигнала |
| Видеовыход (Playout): |  |
| HDMI | HDMI 1 x HDMI (2.0) |
| SDI | 2x 4K-SDI 12G или HD-SDI 3G/6G |
| Сигнал | Некомрессированный настоящий 10-бит или 8-бит 422 (в зависимости от камеры) |
| Звук вход/выход (48kHz PCM Audio): |  |
| HDMI | 2 или 8 каналов 24 бит (в зависимости от камеры) |
| SDI | 12 каналов 48kHz 24-бит |
| Audio | 2 канала аналого балансного XLR IN/OUT Динамический диапазон >90dB Max. уровень сигнала +24dBu Max. аналоговое усиление +52dB 48V фантомного питания для микрофона |
| Поддерживаемые кодеки и частоты кадров (запись и воспроизведение): |  |
| RAW | ProRes RAW ProRes CinemaDNG (CDNG up to 30p only) Avid DNxHD |
| Поддерживаемые разрешения и фреймрейт камер | 4K DCI: 23.98/29.9/59.94p 4K UHD: 23.98/29.9/59.94p 2K DCI: 23.98/29.9/59.94p 1080p: 23.98/29.9/59.94p |
| Поддерживаемые разрешения и фреймрейт игровых консолей и видеокарт | 1080p; 24/25/30/50/60/100/120 |
| Встроенный процессинг: |  |
| Pulldown-преобразование | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown) 60i > 24p (3:2 pulldown) |
| Down-масштабирование 4K UHD до HD для мониторинга | Да — Для Loop Out и воспроизведения (не доступно для RAW) |
| Удаленное начало/остановка записи: |  |
| HDMI | Auto HDMI Trigger Поддерживаемые протоколы: Canon, Sony, Atomos Open Standard |
| SDI | Выбираемый SDI trigger камеры |
| Прочее | LANC control — Slave |
| Воспроизведение: |  |
| Плейлист / Genlock / LTC | Да/ Да / Да |
| CDNG (записанный контент) | Не поддерживается |
| ProRes (записанный контент) | Все записанные файлы можно воспроизвести. Доступно воспроизведение в режиме Slow motion |
| DNxHR / DNxHD(записанный контент) | Все записанные файлы можно воспроизвести. Доступно воспроизведение в режиме Slow motion |
| Запись: |  |
| Pre-roll | Поддерживается (HD 8 секунд, 4K 2 секунды) |
| Настраиваемые таймлпапсы | Да |
| Поддерживаемые медианосители | Поддержка 2.5″ SSD/HDD (зависит от формата, разрешения и скорости кадров записываемого видео). |
| Кейс Master caddy | Master Caddy II (в комплекте) 75 mm x 105 mm x 12mm |
| Док Master caddy | 2.5″ SATA to USB 2.0/3.0 |
| Поддерживаемые приложения | FCPX/FCP7+ / Media Composer 5.0+ / Premiere 5.5+/ EDIUS 6.0+ / Vegas Pro 10+ / Lightworks / Autodesk Smoke 2015 |