Приложение № 1

к документации о закупке

Описание предмета закупки

1.Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка спортивного табло вызова команд совместимого с системой судейства в соответствии с регламентами КХЛ, ВХЛ, МХЛ для нужд ГАУ НСО «Арена» (далее – Товар).

Поставка Товара включает в себя:

- комплектование, погрузку и доставку Товара до места поставки;

- разгрузку Товара в месте поставки (включая перемещение до места складирования), его сборку (монтаж), установку на спортивном объекте;

- демонстрацию Товара в месте поставки, сборку и наладку (подключение), проверку работоспособности Товара.

1.2. Срок поставки: в течение 60 дней с момента подписания договора.

1.3. Место поставки товара: «Многофункциональная ледовая арена» по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, 160.

- 2. Требования к функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам поставляемого товара, требования к размерам товара (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться):

Поставляемое спортивное табло вызова команд должно быть совместимо с установленной на Многофункциональной ледовой арене системой судейства, производство ООО «СофтЛаб» (артикул SLS-J-Hockey).

Минимальное количество цифр – 6, минимальная высота цифры 50мм. Отображение реального, игрового, времени перерыва, звуковое сопровождение (в зависимости от спортивного регламента), управление с судейской консоли. Совместимость с установленной у Заказчика судейской системой. Судейская система (хронометраж) должна обеспечивать интеграцию с единой мультимедийной платформой для отображения счета и статистики на различных медианосителях, а также соответствовать требованиям регламентов IHHF, КХЛ, МХ, ВХЛ.

Система хронометража должна быть полностью интегрирована с системой центральной аппаратной и системой «Видеогол» и обеспечивать возможность подключения всех необходимых аксессуаров для проведения требуемых видов спорта (сирена, заворотные фонари, фонарь рекламной паузы). Также системой предусмотрено подключение к цифровой сети Dante системы звукоусиления. Судейская система должна позволять вводить личную информацию участников соревнований (фото, возраст, физические параметры, игровое амплуа и статистику) в целях создания инфографики. Для получения дополнительной информации система должна поддерживать возможность подключения к статистике от внешних источников (XML фиды или базы данных команд участников соревнований).

| Предмет закупки | Требования к товару |  |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивное табло вызова команд совместимого с системой судейства | Наименование параметра | Характеристики | 8 |  |
|  | Стабильность встроенных часов | +-2 ppm |  |  |
|  | Тип встроенного генератора часов | Термокомпенсированный (TCXO) |  |  |
|  | Размеры, не менее (ВхШхТ) | 154х306х72 мм |  |  |
|  | Цвет корпуса | Черный |  |  |
|  | Цвет защитного экрана | Бронза |  |  |
|  | Встроенный звуковой оповещатель | Да |  |  |
|  | Возможность программирования без вскрытия | Да |  |  |
|  | Поддержка вывода произвольных полноцветных изображений | Да |  |  |
|  | Поддержка протокола RS-485 | Да |  |  |
|  | Поддержка протокола Ethernet | Да |  |  |
|  | Поддержка управления и обновления программного обеспечения часов через Ethernet | Да |  |  |
|  | Разъемы для подключения RS-485 типа “банан” 4мм, с цветовой кодировкой линий | 2 шт. |  |  |
|  | Разъем для подключения к сети Ethernet либо RS-485, RJ45, IP67 | 1 шт |  |  |
|  | Электропитание | 230В, 0.23А |  |  |
|  | Самовосстанавливающийся предохранитель | Да |  |  |
|  | Поддержка прямого управления из системы судейства | Да |  |  |
|  | Поддержка автономной работы без системы управления | Да |  |  |
|  | Поддержка синхронизации времени через канал передачи данных | Да |  |  |
|  | Сохранение отсчета времени при отключении внешнего питания | Да |  |  |
|  | Поддержка замены батареи пользователем | Да |  |  |
|  | Поддержка вывода логотипов команд | Да |  |  |
|  | Поддержка не менее 16 цветов отображения данных | Да |  |  |
|  | Поддержка WiFi 802.11n | Да |  |  |
|  | Возможность замены предохранителя без разбора корпуса устройства | Да |  |  |
|  | Возможность отображения времени в формате ЧЧ:ММ с отсчетом вперед и назад | Да |  |  |
|  | Возможность отображения текста | Да |  |  |
|  | Возможность отображения времени в формате ММ:СС с отсчетом вперед и назад | Да |  |  |
|  | Поддержка протоколов | Alge-Timing, Bodet, SLA, StadiumGraphics |  |  |
|  | Поддержка адресации систем для раздельного управления табло на одной физической линии связи | Да |  |  |
|  | Управление с судейской консоли | Да |  |  |
|  | Отображение реального, игрового, времени перерыва, звуковое сопровождение | Да |  |  |
|  | Наличие сертификата совместимости от производителя системы судейства на объекте | Да |  |  |

3. Порядок поставки Товара

3.1.  Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

4. Требования к сопроводительным документам

4.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:

- счет, счет-фактуру (при необходимости);

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;

- акт приема-передачи;

- сервисный паспорт (книжку) (при наличии);

- технический паспорт (при наличии);

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты соответствия (при наличии);

- сертификат совместимости поставляемого табло от производителя системы судейства установленной на Объекте;

- иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством.

4.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.

4.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

5. Требования к упаковке Товара

5.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Требования к качеству Товара

6.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.

6.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать действующему законодательству, стандартам, применяемым заводом-изготовителем и настоящему Договору.

7.2. На Товар установлена гарантия производителя не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

7.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

7.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.

7.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.